программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

сяськелевского сельского поселения

на период 2013-2030гг.

Санкт-Петербург

2012 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	6

2.1.	Система теплоснабжения	6

2.1.1.	Институциональная структура	6

2.1.2.	Характеристика системы ресурсоснабжения	7

2.1.3.	Баланс мощности и подключенной нагрузки	8

2.1.4.	Оценка состояния и проблемы функционирования системы теплоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)	8

2.1.5.	Направления решения проблем в системе	8

2.2.	Система водоснабжения	9

2.2.1.	Институциональная структура	9

2.2.2.	Характеристика системы ресурсоснабжения	9

2.2.3.	Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)	12

2.2.4.	Направления решения проблем в системе	12

2.3.	Система водоотведения	13

2.3.1.	Институциональная структура	13

2.3.2.	Характеристика системы ресурсоснабжения	13

2.3.3.	Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)	15

2.3.4.	Направления решения проблем в системе	16

2.4.	Система газоснабжения	18

2.4.1.	Характеристика системы	18

2.4.2.	Направления решения проблем в системе	18

2.5.	Система электроснабжения	19

2.5.1.	Характеристика системы	19

2.5.2.	Направления решения проблем в системе	19

2.6.	Система обращения с твердыми бытовыми отходами	20

2.6.1.	Характеристика системы	20

2.6.2.	Направления решения проблем в системе	20

3.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	21

3.1.	Краткая характеристика МО	21

3.1.1.	Территория	21

3.1.2.	Население	21

3.1.3.	Коммунальные услуги	21

3.2.	Перспективные показатели развития МО	22

3.2.1.	Социально-экономические показатели	22

3.2.2.	Перспективы развития застройки	22

4.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	24

4.1.	Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения	24

4.2.	Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения	26

4.3.	Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод	28

5.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	30

5.1.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	30

5.2.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	32

5.3.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	33

6.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	34

6.1.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении	34

6.2.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении	36

6.3.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении	37

6.4.	Величина тарифов и доступность программы для населения	38

7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	42

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) муниципального образования Сяськелевского сельского поселения разработана (далее – МО) в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Сяськелевского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сяськелевского сельского поселения на период 2013-2030гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик Программы | Администрация Сяськелевского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Открытое акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района» |
| Цели и задачи Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Объем полезного отпуска тепловой энергии Объем отпуска питьевой воды в сеть Объем принятых стоков |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2030гг. |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1. поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; 2. модернизация генерирующих мощностей источников теплоснабжения, строительство модульных котельных; 3. строительство новых и реконструкция существующих водоводов, канализационных коллекторов, тепловых сетей в целях повышения надежности; 4. реконструкция канализационных очистных сооружений и насосных станций; 5. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета МО в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций. Объем финансирования Программы составляет 670 365,3 тыс. руб., в том числе: - Теплоснабжение - 422 843,1 тыс. руб., - Водоснабжение – 0 тыс. руб., - Водоотведение – 247 522,тыс. руб., Источники финансирования: - Инвестиционная программа ООО "Коммунальные системы Гатчинского района" – 335 182,65 тыс. руб. - Частные инвестиции (либо средства бюджета МО) – 335 182,65 тыс. руб. Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В таблице 1 приведены данные о наличии в населенных пунктах Сяськелевского сельского поселения инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов.

Таблица 1 – Наличие инфраструктуры

| № п/п | Наименование населенного пункта | ТС | ВС | ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акколово |  |  |  |
| 2 | Большое Ондрово |  |  |  |
| 3 | Войсковицы |  |  |  |
| 4 | Вохоново |  |  |  |
| 5 | Вытти |  |  |  |
| 6 | Жабино | Да | Да | Да |
| 7 | Кастино |  |  |  |
| 8 | Крокшево |  |  |  |
| 9 | Малое Ондрово |  |  |  |
| 10 | Муттолово |  |  |  |
| 11 | Новые Низковицы |  |  |  |
| 12 | Переярово |  |  |  |
| 13 | Питкелево |  |  |  |
| 14 | Реболово |  |  |  |
| 15 | Ронилово |  |  |  |
| 16 | Саванкюля |  |  |  |
| 17 | Старые Низковицы |  |  |  |
| 18 | Сяськелево | Да | Да | Да |
| 19 | Тойворово |  |  |  |
| 20 | Туганицы |  |  |  |
| 21 | Фьюнатово |  |  |  |

ТС – централизованное теплоснабжение

ВС - централизованное водоснабжение

ВО - централизованное водоотведение

Э/Э – электроснабжение

Газ – газоснабжение природным газом

ТБО – вывоз твердых бытовых отходов

# Система теплоснабжения

### Институциональная структура

ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" предоставляют коммунальные услуги теплоснабжения физическим и юридическим лицам Сяськелевского сельского поселения в 2 населенных пунктах, в том числе:

- дер. Жабино

- дер. Сяськелево.

### Характеристика системы ресурсоснабжения

Таблица 2 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

| Наименование котельной | Год ввода | Динамика доли оборудования, выработавшего нормативный срок, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Котельная №36 | 1985 (комплексная реконструкция с переводом с топлива и мазута на газ в 2010) | 98 | 100 | 0 | 0 |
| Котельная №52 | 1999 | 98 | 100 | 0 | 0 |

Таблица 3 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

| Наименование котельной | Адрес | Основное оборудование | Вид топлива | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36 | п.Сяськелево | КВ-ГМ-3,15-115П -2шт., КВ-ГМ-2,5-115П -1шт., горелки ГБЛ -3,5 - 2шт., ГБЛ-2,8 - 1шт., дымовая труба,2010 г | газ / нет | 15 |
| Котельная №52 | Жабино, ул.Поселковая, д.25 | КВТС-1 - 3 шт. год ввода 1999г. ГРУ дым.труба: металл Н=20м, диаметр устья 0,5м | газ / нет | 100 |

Таблица 4 – Техническая характеристика оборудования тепловых сетей

| Наименование котельной | Протяженность, м | Протяженности сетей, выработавших нормативный срок, % |  |  |  | Динамика реконструкции сетей, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36 | 7 444 | 95 | 85 | 55 | 55 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0 |
| Котельная №52 | 2 492 | 90 | 90 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |

Таблица 5 – Техническая характеристика тепловых сетей

| Наименование котельной | Диаметр сетей, мм | Способ прокладки | Тип изоляции | Год ввода | Срок службы, лет | Планируемый срок замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36 | от Ф57 до Ф325 | смешанный подземно в каналах, надземно на низких и высоких опорах | Минеральная вата и рубероид , частично в ППУ-изоляции | 1982 | 20 | 2016-2020 |
| Котельная №52 | от Ф57 до Ф159 | смешанный подземно в каналах, надземно на низких опорах | Минеральная вата и рубероид | 1984 | 20 | 2013-2014 |

### Баланс мощности и подключенной нагрузки

Таблица 6 – Баланс тепловой энергии и мощности МО, 2013 год

| Наимен. кот. | Установл. мощн. Гкал/час | Подключ. нагр. Гкал/час |  |  | Полезный отпуск, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопл | ГВС | Всего | Внутр. | Жил.фонд | Общ. Объекты |
| Котельная №36 | 8,8 | 5,91 | 5,499 | 0,411 | 16 094,67 | 3,66 | 11 917,54 | 4173,47 |
| Котельная №52 | 3,6 | 1,322 | 1,242 | 0,08 | 2654,43 | 88,12 | 2 534,80 | 31,51 |
| Итого |  |  |  |  | 18749,1 | 91,78 | 14452,34 | 4204,98 |

Таблица 7 – Баланс тепловой энергии и мощности МО на 2009-2012 год

| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 15516,98 | 14792,36 | 14995,12 | 14691,43 |
| Население | 11633,64 | 10220,46 | 10775,57 | 10589,74 |
| Бюджетные | 3835,01 | 4516,64 | 3300,44 | 1264,75 |
| Прочие организации | 44,60 | 51,079 | 915,21 | 2833,20 |
| Внутренний оборот | 3,73 | 4,18 | 3,9 | 3,73 |

### Оценка состояния и проблемы функционирования системы теплоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Текущие значения по целевым индикаторам мониторинга реализации Программы приведены в разделе 4.1

### Направления решения проблем в системе

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения в 2015-2017 гг. в д.Жабино, и в 2027-2028 гг. в д. Сяськелево предусмотрены работы строительству БМК и реконструкции тепловых сетей.

# Система водоснабжения

### Институциональная структура

ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" предоставляют коммунальные услуги водоснабжения физическим и юридическим лицам Сяськелевского сельского поселения в 7 населенных пунктах, в том числе: дер Жабино, дер. Сяськелево, дер. Воханово, дер Н. Нисковицы, дер С. Нисковицы, дер Ондрово, дер. Туганицы.

Зонами водоснабжения являются отдельные населенные пункты МО.

Кроме того, абонентам ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района» оказываются услуги по:

- разработке проектов для подключения к сетям ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района».

### Характеристика системы ресурсоснабжения

Водоснабжение МО в настоящее время осуществляется от 12 артезианских скважин, оборудованных насосом и оголовком (Таблица ).

Станции 2-го и 3-го подъема и выше, а также повысительные станции на объектах ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» в Сяськелевском сельском поселении отсутствуют.

Состояние зданий, механической и электрической частей скважин – удовлетворительное. Скважины работают в ручном либо в автоматическом режиме в зависимости от расхода воды и давления в сети.

Таблица 8 – Технические данные по водозабору

| Название водозабора | Тип водо-забора | Расстоя-ние до станции 2-го подъема, м | Макс. и миним. уровни воды в источнике | Количество оголовков (скважин), шт. | Диаметры подающих водоводов, мм | Проектная мощность, тыс. м3/сут | Фактическая мощность (сред. за 2011 год), м3/сут | Количество, тип и марка расходомеров, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дер Жабино | Подзем. | - | от 20 до 40м | 3 | 0т 80 до 100 | 1036 | 124 | нет |
| Дер. Сяськелево | Подзем. | - | От 18 до 30м | 4 | От 50 до 100 | 1512 | 377 | нет |
| Дер Воханово | Подзем | - | От 18 до 20м | 1 | 50 | 345 | 1,79 | нет |
| Дер Н. Нисковицы | Подзем | - | От 25 до 34м | 1 | 50 | 388 | 0,26 | нет |
| Дер С. Нисковицы | Подзем | - | От 27 до 35м | 1 | 50 | 345 | 13,1 | нет |
| Дер Ондрово | Подзем | - | От 24 до 28м | 1 | 50 | 432 | 4,87 | нет |
| Дер. Туганицы | Подзем | - | От 15 до 25м | 1 | 50 | 950 | 7,1 | нет |

Таблица 9 – Техническая характеристика сооружений подготовки питьевой воды

| Наименование сооружений подготовки питьевой воды | Год ввода в эксплуа-тацию | Глубина заложения, м | Кол-во насосов | Рабочие/ резерв | Режим работы насосов | Диаметр обсадной трубы, мм | Диаметр водоподъемной трубы, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дер. Сяськелево |  |  | 1 насос на скважину |  |  |  |  |
| Скв. № 1 Скв. № 2 Скв. № 3 Скв. №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дер. Жабино |  |  | 1 насос на скважину |  |  |  |  |
| Скв. № 1 Скв. № 2 Скв. № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дер. Ст. Низковицы |  |  | 1 насос на скважину |  |  |  |  |
| Скв. № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дер. Нов. Низковицы |  |  | 1 насос на скважину |  |  |  |  |
| Скв. № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дер. Вохоново |  |  | 1 насос на скважину |  |  |  |  |
| Скв. № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дер. Муттолово |  |  | 1 насос на скважину |  |  |  |  |
| Скв. № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дер. Бол. Ондрово |  |  | 1 насос на скважину |  |  |  |  |
| Скв. № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дер. Мал. Ондрово |  |  | 1 насос на скважину |  |  |  |  |
| Скв. № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дер. Переярово |  |  | 1 насос на скважину |  |  |  |  |
| Скв. № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дер. Кастино |  |  | 1 насос на скважину |  |  |  |  |
| Скв. № 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10 - Объем отпуска питьевой воды

|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска воды в сеть | тыс. куб. м. | 197,15 | 186,70 | 193,30 | 184,10 |

### Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Текущие значения по целевым индикаторам мониторинга реализации Программы приведены в разделе 4.2.

### Направления решения проблем в системе

В Сяськелевском сельском поселении инвестиционные проекты в сфере водоснабжения не предусмотрены

# Система водоотведения

### Институциональная структура

ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" предоставляют коммунальные услуги водоотведения физическим и юридическим лицам Сяськелевского сельского поселения в 2 населенных пунктах – дер. Жабино, дер. Сяськелево.

Зоной водоотведения является отдельный населенный пункт МО.

### Характеристика системы ресурсоснабжения

Система канализации дер. Жабино - хозяйственно-бытовая. Канализованы шесть 2-х и три 3-х этажных жилых дома, дом культуры, детский сад, почта, магазины, баня, ЗАО «Большевик» (производство молока).

Частный сектор, имеющий водонепроницаемые выгреба, септики осуществляет вывоз сточных вод по договорам с подрядной организацией.

Сточные воды с канализованных территорий деревни собираются по системе трубопроводов и самотеком по стальному трубопроводу диаметром 200 мм поступают в приемный резервуар КНС.

Приемный резервуар оборудован решеткой для задержания крупных включений из сточных вод. Отбросы с решетки убираются вручную.

Из приемного резервуара сточные воды двумя насосами марки СМ 80-50-200/4 производительностью 25 м3/час, напором 12,5 м с мощностью двигателя 4 кВт и насосом без маркировки (1 рабочий, 1 резервный насос) перекачиваются по стальному напорному трубопроводу диаметром 100 мм на  рельеф местности. Включение и выключение насосов в КНС происходит вручную, приходящим слесарем по мере наполнения приемного резервуара, обычно 3-4 раза за сутки. Насос без маркировки используется как дренажный насос и включается оператором по мере наполнения дренажного приямка.   Измерительное оборудование расхода сточных вод отсутствует. Среднесуточный расход, перекачиваемых сточных вод составляет около 110 м3. Вентиляция на КОС отсутствует. Проектная производительность канализационных очистных сооружений составляет 700 м3/сут. Состав очистных сооружений по проекту:

два односекционных аэротенка;

два скорых песчаных фильтра;

камера для промывной воды и камера для грязной воды;

воздуходувная станция;

насосная станция;

четыре контактных резервуара.

В настоящее время очистные сооружения не работают.

Разрешительная документация на сброс не очищенных сточных вод на рельеф местности имеется. Лимиты на образование отходов отсутствуют. Учет отходов не производится.

Система канализации дер. Сяськелево - хозяйственно-бытовая. Канализованы 2-х и 5-ти этажные жилые дома, здания администрации, дома культуры, школы, амбулатории, библиотеки, детского сада, ветеринарного участка, почты, магазинов. Сельскохозяйственное предприятие племенное хозяйство «Пламя».

Состав сточных вод - хозяйственно-бытовые. Не очищенные сточные воды по железобетонному трубопроводу диаметром 350 мм сбрасываются в ручей в количестве около 400 м3/сут.

В 80-х годах прошлого века началось строительство КНС и канализационных очистных сооружений, которое не было завершено. В настоящее время земли, которые занимали КНС и КОС проданы, а сами сооружения разрушены.

Таблица 11 -  Характеристика оборудования канализационных очистных сооружений (КОС)

| Наименование КОС | Год ввода | Тип | Пр-ть, м3/сут |  | Оборудование | Тип, марка | Кол-во |  | Пр-ть, м3/ч | N, раб. квт | Реж. работы, час/год | Расход э/э, квт-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |  | раб. | рез. |  |  |  |  |
| Дер. Жабино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОС | 1985 | Аэротенк | 700 | 110 | Газодувка | 2 АФ57Э52М | 1 |  | 50 | 18,5 | 8760 | 162060 |
| Дер. Сяськелево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОС | 1972 |  | разр. | 340 | нет |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12 - Характеристика основных насосных станций

| Наименование оборудования и его месторасположение | Тип оборудования | Количество рабочих (резерв), шт. | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дер. Жабино | СМ 80-50-200/4 | 1 (1) | 25 (25) | 13 (13) | 4 (4) |
| Дер. Сяськелево | разрушено | - | - | - | - |

Протяженность канализационных сетей дер. Жабино составляет 5,9 км. Диаметр канализационных сетей 100-200 мм. Материал трубопроводов - чугун, сталь,  керамика. Сеть находится в удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт канализационных колодцев.

Общая протяженность самотечных канализационных сетей дер. Сяськелево около 3,0 км. Диаметр канализационных сетей 100-350 мм. Материал трубопроводов - асбестоцемент, керамика, железобетон. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии. Производится ремонт по аварийным заявкам.

Таблица 13 – Техническая характеристика оборудования канализационных сетей

| Тип канализационной сети | Диаметр, мм | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Количество сетей со сверхнормативным сроком службы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дер. Жабино |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети | 100-200 | 5,9 |  |  |  |
| Дер. Сяськелево |  |  |  |  |  |
| Самотечные канализационные сети | 100-350 | 3,0 |  |  |  |

Таблица 14 – Объемы отведения стоков

|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем принятых стоков | тыс. куб. м. | 188,30 | 178,30 | 183,70 | 176,70 |

### Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

На основании анализа полученной информации сформирован перечень основных проблем, определена необходимость модернизации системы канализования МО.

Таблица 15 – Проблемы функционирования системы водоотведения дер. Жабино

| Критерий | Проблемы |
| --- | --- |
| Снижение негативного воздействия на окружающую среду | - Сброс не очищенных сточных вод на рельеф местности - Отсутствуют лимиты на образования отходов. Учет отходов не ведется |
| Бесперебойность отведения сточных вод | - Удовлетворительное состояние участков сети - Требуется реконструкция КНС - Отсутствие мероприятий по реконструкции сети |
| Повышение энергетической эффективности и энергосбережение | - Отсутствие системы учета количества стоков |
| Доступ к услуге канализования | - Централизованной системой канализования охвачена часть территории поселка. Процент охвата населения услугами канализования не определен |

Таблица 16 – Проблемы функционирования системы водоотведения дер. Сяськелево

| Критерий | Проблемы |
| --- | --- |
| Снижение негативного воздействия на окружающую среду | - Сброс не очищенных сточных вод в ручей - Вся твердая фаза сточных вод поступает в ручей |
| Бесперебойность отведения сточных вод | - Неудовлетворительное состояние участков сети - Требуется строительство КНС - Отсутствие мероприятий по реконструкции сети |
| Повышение энергетической эффективности и энергосбережение | - Отсутствие системы измерений |
| Доступ к услуге канализования | - Централизованной системой канализования охвачена часть территории деревни. Процент охвата населения услугами канализования не определен |

- надежность работы системы;

- качество поставляемого ресурса;

- воздействие на окружающую среду;

- тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса;

- технические и технологические проблемы в системе.

Текущие значения по целевым индикаторам мониторинга реализации Программы приведены в разделе 4.3.

### Направления решения проблем в системе

Рекомендации по дер. Жабино:

| Критерий | Направление решения проблемы |
| --- | --- |
| Снижение негативного воздействия на окружающую среду | - Оформить разрешение на лимиты образования отходов - Произвести реконструкцию КНС, используя модульные КНС - Рассмотреть 2 варианта, произвести ТЭО: реконструкция существующих КОС или проектирование и строительство новых Вариант 1. Реконструкция КОС с созданием системы учета количества стоков Вариант 2. Строительство новых КОС модульного типа с созданием системы учета количества стоков |
| Бесперебойность отведения сточных вод | - Произвести ревизию канализационных сетей, восстановить схему сетей - Проектно изыскательские работы по реконструкции сетей - Произвести реконструкцию канализационной сети |
| Повышение энергетической эффективности и энергосбережение |  |

Рекомендации по дер. Сяськелево:

| Критерий | Направление решения проблемы |
| --- | --- |
| Снижение негативного воздействия на окружающую среду | - Строительство модульной КНС - Проектирование и строительство КОС - Строительство КОС модульного типа (Q = 700 м3/сут.) - Разработать ТУ на использование осадка |
| Бесперебойность отведения сточных вод | - Произвести ревизию канализационных сетей, восстановить схему сетей - Проектно изыскательские работы по реконструкции сетей - Произвести реконструкцию и новое строительство канализационных сетей |
| Повышение энергетической эффективности и энергосбережение | - При проектировании КОС, реконструкции КНС предусмотреть использование энергосберегающего оборудования, создание системы учета объемов стоков |

# Система газоснабжения

### Характеристика системы

| Показатели | Ед. изм. | 2012 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удельный вес газа в топливном балансе (ЖКС) | % | 64 | 90 | 100 |
| 2. Потребление газа на коммунально-бытовые нужды в том числе: | млн. м3 /год | н.д. | 10 | 10,5 |
| тепловые источники | млн. м3 /год | н.д. | 9,2 | 9,7 |

### Направления решения проблем в системе

Мероприятия до 2020 г.

- Увеличение объёмов строительства газораспределительных систем от существующих ГРС, ГГРП;

- Строительство новых отопительных газовых котельных.

Мероприятия до 2030 г.

- Строительство газопроводов, рекомендованных перечнем Схемы газификации (к населенным пунктам: Войсковицы, Сяськелево, Тойворово);

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства в населенных пунктах (ГРП, ШРП, уличных газопроводов);

- Реконструкция действующих отопительных котельных с переводом их на газовое топливо.

# Система электроснабжения

### Характеристика системы

| Показатели | Ед. изм. | 2012 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт.час. | н.д. | 7,0 | 8,7 |
| 2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды | кВт. час | н.д. | 410 | 450 |
| 3. Источники покрытия электронагрузок: система ОАО «Ленэнерго» | МВт | н.д. | 2,0 | 2,4 |

### Направления решения проблем в системе

Мероприятия до 2020 г.

- Строительство ТП 10/0,4 кВ в деревнях: Жабино (3 объекта), Сяськелево (2 объекта), Реболово (1 объект), Войсковицы (1 объект), Вохоново (1 объект), Муттолово (1 объект), Новые Низковицы (1 объект).

- Строительство сетей 10 кВ в деревнях: Жабино (1,1 км), Сяськелево (0,3 км), Реболово (0,5 км), Войсковицы (0,3 км), Вохоново (0,6 км), Муттолово (0,1 км), Новые Низковицы (1 км).

Мероприятия до 2030 г.

- Строительство ТП 10/0,4 кВ в деревнях: Жабино (3 объекта), Сяськелево (1 объект), Реболово (1 объект), Войсковицы (1 объект), Вохоново (1 объект).

- Строительство сетей 10 кВ в деревнях: Жабино – 1,1 км, Сяськелево – 0,1 км, Реболово – 0,5 км, Войсковицы – 0,3 км, Вохоново – 0,6 км.

# Система обращения с твердыми бытовыми отходами

### Характеристика системы

| Показатели | Ед. изм. | 2012 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3/год | 5,3 | 5,9 | 6,5 |
| 2. Усовершенствованные свалки, полигоны ТБО | единиц | 0 | 0 | 0 |

### Направления решения проблем в системе

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника);

- модернизация систем хранения и переработки органических отходов сельскохозяйственных предприятий (в том числе производство удобрений и реализация населению);

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- приобретение инсинератора для термической обработки биологических и медицинских отходов либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание мобильным инсинератором.

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

# Краткая характеристика МО

### Территория

Сяяськелевское сельское поселение — муниципальное образование в составе Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Административный центр — деревня Сяськелево. На территории поселения находится 21 населённый пункт — 21 деревня (Таблица 17).

Общая площадь МО в установленных границах составляет 154 км2.

Таблица 17 – Состав Сяськелевского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Акколово | Деревня |
| 2 | Большое Ондрово | Деревня |
| 3 | Войсковицы | Деревня |
| 4 | Вохоново | Деревня |
| 5 | Вытти | Деревня |
| 6 | Жабино | Деревня |
| 7 | Кастино | Деревня |
| 8 | Крокшево | Деревня |
| 9 | Малое Ондрово | Деревня |
| 10 | Муттолово | Деревня |
| 11 | Новые Низковицы | Деревня |
| 12 | Переярово | Деревня |
| 13 | Питкелево | Деревня |
| 14 | Реболово | Деревня |
| 15 | Ронилово | Деревня |
| 16 | Саванкюля | Деревня |
| 17 | Старые Низковицы | Деревня |
| 18 | Сяськелево | Деревня, административный центр |
| 19 | Тойворово | Деревня |
| 20 | Туганицы | Деревня |
| 21 | Фьюнатово | Деревня |

### Население

Общая численность постоянно проживающего на территории МО населения по данным администрации поселения на 01.01.2012 составила 4543 человек - наименее населённое поселение Гатчинского района.

### Коммунальные услуги

Поставщиком коммунальных услуг является ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района».

# Перспективные показатели развития МО

### Социально-экономические показатели

Таблица 18 - Динамика численности и состава населения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 | 2012 оценка | 2013 прогноз | 2020 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, в том числе по населенным пунктам: | чел | 4543 | 4580 | 4647 | 4900 | 5250 |
| дер. Акколово | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| дер. Большое Ондрово | чел. | 57 | 57 | 58 | 61 | 66 |
| дер. Войсковицы | чел. | 209 | 211 | 214 | 225 | 242 |
| дер. Вохоново | чел. | 100 | 101 | 102 | 108 | 116 |
| дер. Вытти | чел. | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| дер. Жабино | чел. | 825 | 832 | 844 | 890 | 953 |
| дер. Кастино | чел. | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| дер. Крокшево | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| дер. Малое Ондрово | чел. | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| дер. Муттолово | чел. | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 |
| дер. Новые Низковицы | чел. | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| дер. Переярово | чел. | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 |
| дер. Питкелево | чел. | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| дер. Реболово | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| дер. Ронилово | чел. | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| дер. Саванкюля | чел. | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| дер. Старые Низковицы | чел. | 253 | 255 | 259 | 273 | 292 |
| дер. Сяськелево | чел. | 1937 | 1953 | 1981 | 2089 | 2238 |
| дер. Тойворово | чел. | 892 | 899 | 912 | 962 | 1031 |
| дер. Туганицы | чел. | 102 | 103 | 104 | 110 | 118 |
| дер. Фьюнатово | чел. | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 |
| Возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |  |
| - население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | чел | 751 | 758 | 769 | 799 | 908 |
| - население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 года) | чел | 3003 | 3027 | 3072 | 2999 | 3019 |
| - население старше трудоспособного возраста | чел | 789 | 795 | 807 | 1103 | 1323 |

### Перспективы развития застройки

Согласно Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период проектирования целевой показатель обеспеченности жильем в 2030 году принимается на уровне 35 м2, таким образом до 2030 года предполагается ввод порядка 94 тыс.м2, при этом по очередям до 2020 года необходимо ввести не менее 52 тыс.м2 жилья, а до 2030 года - еще 41,4 тыс.м2 жилья,  в среднем в год – 4,7 тыс. м2 общей площади. (Таблица). Весь объем первоочередного жилищного строительства приходится на индивидуальные жилые дома.

Объемы нового жилищного строительства по площадкам уточняются при разработке проектов планировки.

Таблица 19 – Динамика роста площади жилой застройки в целом по МО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 | 2012 оценка | 2013 прогноз | 2020 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 4543 | 4580 | 4647 | 4900 | 5250 |
| Жилищный фонд всего, в т.ч.: | м2 | 95100 | 95100 | 96491 | 147000 | 183750 |
| муниципальный жилищный фонд | м2 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 |
| индивидуальный жилищный фонд | м2 | 38100 | 38100 | 39491 | 90000 | 126750 |
| Обеспеченность населения жильем | м2/чел. | 20,9 | 20,8 | 20,8 | 30,0 | 35,0 |
| Объем нового строительства | м2 | - | - | 1391 | 51009 | 41350 |
| Объем нового строительства нарастающим итогом, в том числе | м2 | - | - | 1391 | 52400 | 93750 |
| малоэтажная жилая застройка | м2 | - | - | 1391 | 1391 | 1391 |
| индивидуальная жилая застройка | м2 | - | - | - | 51009 | 92359 |
| Среднегодовой объем строительства | м2 | - | - | - | 7486 | 9375 |
| Среднегодовой объем строительства на человека | м2/чел. | - | - | - | 1,5 | 1,8 |
| Ликвидация ветхого жилого фонда | м2 | - | - | - | 5770 | 4600 |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

# Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Таблица 20 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы теплоснабжения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сяськелевское сельское поселение всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного ТС | м2 | 52154,55 | 51334,06 | 51260,15 | 52358,45 | 53124,28 | 57096,90 | 61069,52 | 80932,62 | 101165,77 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги теплоснабжения | % |  | 92,00 | 96,00 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 |
|  | Вновь созданная генерирующая мощность | Гкал/час |  |  |  |  | 1,72 |  |  |  | 8,6 (2029 г.) |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | тыс.Гкал | 17,9 | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 17,4 | 17,2 | 17,6 | 18,3 | 19,6 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 4,53 | 4,38 | 7,18 | 8,47 | 10,00 | 11,80 | 13,92 | 19,82 | 26,94 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) | % | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 48,20 | 79,50 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Показатели надежности системы ресурсоснабжения | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,5 (2018 г.) | 7,50 |

# Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Таблица 21 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сяськелевское сельское поселение всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения | м2 | 41977,95 | 43434,44 | 43124,96 | 44242,95 | 44890,08 | 48246,95 | 51603,81 | 68388,16 | 85485,19 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения | % |  | 98,43 | 192,00 | 101,85 | 101,85 | 101,85 | 101,85 | 101,85 | 101,85 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | тыс. куб. м. | 115,4 | 109,3 | 113,2 | 113,2 | 115,7 | 115,0 | 118,1 | 123,6 | 129,5 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 34,75 | 34,50 | 35,75 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | % | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 54,30 | 76,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | ГВС | % | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 60,60 | 80,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.) | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 чел. | куб.м./чел. в год | 35,79 | 37,30 | 24,87 | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 24,58 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 многоквартирных домов | куб.м./1 м2 в год | 4,34 | 4,15 | 3,86 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 бюджетных организаций | куб.м./1 м2 в год | 1,21 | 1,09 | 1,20 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |

# Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод

Таблица 22 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоотведения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сяськелевское сельское поселение всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения | м2 | 45000,00 | 46900,00 | 46000,00 | 47800,00 | 48499,16 | 52125,91 | 55752,66 | 73886,44 | 92358,04 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения | % |  | 93,92 | 98,20 | 90,52 | 90,52 | 90,52 | 90,52 | 90,52 | 90,52 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | тыс. куб. м. | 172,2 | 163,1 | 168,0 | 168,0 | 171,7 | 180,7 | 181,9 | 189,0 | 202,5 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 18,59 | 19,81 | 25,90 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.) | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 чел. | куб.м./ чел. в год | 50,43 | 50,46 | 49,04 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 многоквартирных домов | куб.м./1 м2 в год | 3,15 | 3,05 | 2,98 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 бюджетных организаций | куб.м./1 м2 в год | 1,04 | 0,52 | 1,18 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

# Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости, тыс.руб | Единица измерения (Гкал/час, км) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  | на весь период 2012-2030 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020- 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Котельная № 36 Сяськелевское с/п д. Сяськелево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новое строительство БМК с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  |  |  |  | 10,0 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование |  | 01.2027г. | 12.2027г. | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Строительство |  | 01.2028г. | 12.2028г. | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 1.1 | Реконструкция тепловых сетей | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  |  |  |  | 7,5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование |  | 01.2027г. | 12.2027г. | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Строительство |  | 01.2028г. | 12.2030г. | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 1.2 | Котельная № 52 Сяськелевское с/п д. Жабино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Новое строительство БМК | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | 01.2012г. |  |  |  | 2,0 МВт | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция тепловых сетей | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2,5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование |  | 01.2015г. | 12.2015г. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2016г. | 12.2017г. | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |

# Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В Сяськелевском сельском поселении инвестиционные проекты в сфере водоснабжения на 2012-2030 годы не предусмотрены.

.

# Программа инвестиционных проектов в водоотведении

| № п/п | Наименование объекта | ПИР/ СМР | Сроки реализации |  | Протяженность канализационной сети, км. | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нач. | окон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Сяськелевское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Жабино |  |  |  |  | 59 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 350,0 |
| 1.1 | Реконструкция (строительство) КОС, КНС | ПИР | 2020 | 2020 |  | 2 367,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 367,0 |
|  |  | СМР | 2021 | 2022 |  | 37 083,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 083,0 |
| 1.2 | Реконструкция (строительство) канализационной сети | ПИР | 2020 | 2020 | 5,92 | 1 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 194,0 |
|  |  | СМР | 2021 | 2022 |  | 18 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 706,0 |
| 2 | Сяськелово |  |  |  |  | 151 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151 100,0 |
| 2.1 | Реконструкция (строительство) КОС, КНС | ПИР | 2030 | 2030 |  | 4 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 428,0 |
|  |  | СМР | 2031 | 2032 |  | 69 372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 372,0 |
| 2.2 | Реконструкция (строительство) канализационной сети | ПИР | 2030 | 2030 | 3,645 | 4 638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 638,0 |
|  |  | СМР | 2031 | 2032 |  | 72 662,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 662,0 |
| Всего по МО |  |  |  |  |  | 210 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 450,0 |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В связи со значительным объемом предусмотренных Программой инвестиций и необходимостью обеспечения доступности тарифов на коммунальные услуги для населения, в расчетах предусмотрено долевое финансирование: 50% - ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" и 50% - частные инвестиции либо бюджетное софинансирование.

Объемы инвестиций подлежат пересмотру в рамках периодических процедур мониторинга и корректировки Программы.

# Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении

Таблица 23 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в теплоснабжении

| Наименование | Ед.изм. | ИТОГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях (вкл. обслуживание кредитов) | тыс.руб. | 542 760 | 1 446 | 23 231 | 26 771 | 4 132 | 3 908 | 3 684 | 3 461 | 3 237 | 3 013 | 2 790 | 2 500 | 1 233 | 15 668 | 212 828 | 112 452 | 122 406 |
| Потребность в инвестициях | тыс.руб. | 422 843 | 1 314 | 21 005 | 22 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 244 | 192 250 | 84 461 | 87 154 |
| За счет заемных средств | тыс.руб. | 211 422 | 657 | 10 503 | 11 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 122 | 96 125 | 42 230 | 43 577 |
| За счет собственных средств ОАО "Ком системы Гатчинского района" | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс.руб. | 211 422 | 657 | 10 503 | 11 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 122 | 96 125 | 42 230 | 43 577 |
| Обслуживание кредита | тыс.руб. | 119 917 | 131 | 2 225 | 4 355 | 4 132 | 3 908 | 3 684 | 3 461 | 3 237 | 3 013 | 2 790 | 2 500 | 1 233 | 1 424 | 20 578 | 27 992 | 35 252 |
| Источники финансирования инвестиций (в т.ч. обслуживание кредитов) | тыс.руб. | 453 618 | 1 342 | 21 478 | 23 364 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 15 493 | 197 572 | 91 573 | 94 266 |
| Собственные средства ОАО "Ком системы Гатчинского района" | тыс.руб. | 30 775 | 28 | 473 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 1 250 | 5 323 | 7 112 | 7 112 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. | 30 775 | 28 | 473 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 1 250 | 5 323 | 7 112 | 7 112 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс.руб. | 211 422 | 657 | 10 503 | 11 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 122 | 96 125 | 42 230 | 43 577 |
| Заемные средства | тыс.руб. | 211 422 | 657 | 10 503 | 11 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 122 | 96 125 | 42 230 | 43 577 |
| Дефицит финансирования | тыс.руб. | 89 142 | 104 | 1 753 | 3 408 | 3 184 | 2 960 | 2 737 | 2 513 | 2 289 | 2 066 | 1 842 | 1 552 | 285 | 175 | 15 255 | 20 880 | 28 140 |
| Профицит финансирования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе | тыс.руб. | 89 142 | 104 | 1 753 | 3 408 | 3 184 | 2 960 | 2 737 | 2 513 | 2 289 | 2 066 | 1 842 | 1 552 | 285 | 175 | 15 255 | 20 880 | 28 140 |

# Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении

В Сяськелевском сельском поселении инвестиционные проекты в сфере водоснабжения не предусмотрены.

# Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении

Таблица – 24 Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в водоотведении

| Наименование | Ед.изм. | ИТОГО | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях (вкл. обслуживание кредитов) | тыс.руб. | 348 232 | 40 429 | 45 873 | 51 574 | 10 444 | 9 865 | 9 286 | 8 706 | 8 127 | 7 548 | 6 969 | 149 410 |
| Потребность в инвестициях | тыс.руб. | 247 522 | 36 753 | 38 529 | 40 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 689 |
| За счет заемных средств | тыс.руб. | 123 761 | 18 377 | 19 264 | 20 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 845 |
| За счет собственных средств ОАО "Ком системы Гатчинского района" | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс.руб. | 123 761 | 18 377 | 19 264 | 20 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 845 |
| Обслуживание кредита | тыс.руб. | 100 709 | 3 675 | 7 344 | 11 023 | 10 444 | 9 865 | 9 286 | 8 706 | 8 127 | 7 548 | 6 969 | 17 721 |
| Источники финансирования инвестиций (в т.ч. обслуживание кредитов) | тыс.руб. | 271 983 | 37 532 | 40 124 | 43 005 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 134 143 |
| Собственные средства ОАО "Ком системы Гатчинского района" | тыс.руб. | 24 460 | 779 | 1 595 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 454 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. | 24 460 | 779 | 1 595 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 454 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс.руб. | 123 761 | 18 377 | 19 264 | 20 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 845 |
| Заемные средства | тыс.руб. | 123 761 | 18 377 | 19 264 | 20 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 845 |
| Дефицит финансирования | тыс.руб. | 76 249 | 2 897 | 5 749 | 8 569 | 7 990 | 7 411 | 6 832 | 6 252 | 5 673 | 5 094 | 4 515 | 15 267 |
| Профицит финансирования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе | тыс.руб. | 76 249 | 2 897 | 5 749 | 8 569 | 7 990 | 7 411 | 6 832 | 6 252 | 5 673 | 5 094 | 4 515 | 15 267 |

# Величина тарифов и доступность программы для населения

Таблица 25 – Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения (ч 1)

| - Наименование показателя | - Ед.изм. | - 2009 | - 2010 | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Тариф на услуги теплоснабжения (без НДС) | - руб./Гкал | - 1 524,4 | - 1 494,5 | - 1 713,4 | - 1 773,4 | - 2 254,5 | - 2 273,8 | - 2 340,9 | - 2 658,6 | - 2 909,1 | - 3 154,8 | - 3 359,6 |
| - Производственная программа | - руб./Гкал | - 1 524,4 | - 1 494,5 | - 1 629,2 | - 1 689,3 | - 2 170,4 | - 2 189,6 | - 2 223,9 | - 2 386,1 | - 2 550,5 | - 2 724,5 | - 2 887,7 |
| - Инвестиционная программа | - руб./Гкал | - 0,0 | - 0,0 | - 84,1 | - 84,1 | - 84,1 | - 84,1 | - 117,0 | - 272,5 | - 358,6 | - 430,3 | - 472,0 |
| - Тариф на услуги по горячему водоснабжению | - руб./м3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 99,8 | - 112,0 | - 124,3 | - 138,0 | - 152,5 | - 168,1 | - 184,9 | - 201,5 |
| - Производственная программа | - руб./м3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Инвестиционная программа | - руб./м3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) | - руб./м3 | - 12,6 | - 13,6 | - 15,4 | - 16,1 | - 18,0 | - 31,2 | - 35,7 | - 40,3 | - 43,7 | - 47,6 | - 58,4 |
| - Производственная программа | - руб./м3 | - 12,6 | - 13,6 | - 15,4 | - 16,1 | - 17,7 | - 21,5 | - 22,8 | - 24,2 | - 25,4 | - 26,7 | - 27,8 |
| - Инвестиционная программа | - руб./м3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,3 | - 9,7 | - 12,9 | - 16,1 | - 18,3 | - 20,8 | - 30,6 |
| - Тариф на услуги водоотведения (без НДС) | - руб./м3 | - 14,8 | - 16,9 | - 18,7 | - 19,5 | - 23,1 | - 25,6 | - 31,4 | - 38,6 | - 46,9 | - 54,6 | - 62,0 |
| - Производственная программа | - руб./м3 | - 14,8 | - 16,9 | - 18,7 | - 19,5 | - 21,5 | - 20,5 | - 22,0 | - 23,2 | - 24,4 | - 25,6 | - 26,6 |
| - Инвестиционная программа | - руб./м3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 1,7 | - 5,1 | - 9,4 | - 15,4 | - 22,5 | - 29,0 | - 35,3 |
| - Тариф на услуги по электроснабжению | - руб/кВтч | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2,7 | - 3,0 | - 3,4 | - 3,8 | - 4,2 | - 4,6 | - 4,9 | - 5,2 |
| - Производственная программа | - руб/кВтч | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Инвестиционная программа | - руб/кВтч | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Тариф на услуги по газоснабжению | - руб./м3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 4,3 | - 4,6 | - 4,9 | - 5,1 | - 5,3 | - 5,6 | - 5,9 | - 6,1 |
| - Производственная программа | - руб./м3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Инвестиционная программа | - руб./м3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС), в том числе: | - руб./мес. | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 4 331,9 | - 5 162,8 | - 5 662,1 | - 6 152,9 | - 6 938,1 | - 7 650,1 | - 8 376,7 | - 9 138,3 |
| - Теплоснабжение | - руб./мес. | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 1 894,8 | - 2 408,8 | - 2 429,4 | - 2 501,1 | - 2 840,5 | - 3 108,2 | - 3 370,7 | - 3 589,5 |
| - Горячее водоснабжение | - руб./мес. | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 1 093,2 | - 1 226,6 | - 1 361,6 | - 1 511,3 | - 1 670,0 | - 1 840,8 | - 2 025,1 | - 2 206,9 |
| - Холодное водоснабжение | - руб./мес. | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 256,6 | - 286,0 | - 496,6 | - 568,5 | - 642,0 | - 696,3 | - 757,5 | - 930,5 |
| - Водоотведение | - руб./мес. | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 311,1 | - 368,1 | - 408,4 | - 499,5 | - 615,0 | - 747,0 | - 869,9 | - 987,0 |
| - Электроснабжение | - руб./мес. | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 608,6 | - 693,8 | - 777,0 | - 874,2 | - 962,5 | - 1 039,6 | - 1 124,8 | - 1 185,7 |
| - Газоснабжение | - руб./мес. | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 167,6 | - 179,5 | - 189,2 | - 198,4 | - 208,2 | - 218,3 | - 228,6 | - 238,7 |
| - Средний совокупный доход семьи | - руб./мес. | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 41 238,1 | - 42 763,9 | - 45 115,9 | - 47 777,8 | - 49 993,0 | - 52 207,3 | - 54 434,3 | - 56 865,6 |
| - Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | - % | - 0,0% | - 0,0% | - 0,0% | - 10,5% | - 12,1% | - 12,6% | - 12,9% | - 13,9% | - 14,7% | - 15,4% | - 16,1% |
| - Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | - % | - 0% | - 0% | - 0% | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% |
| - Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС) | - руб./мес. | - - | - - | - - | - 4 123,8 | - 4 276,4 | - 4 511,6 | - 4 777,8 | - 4 999,3 | - 5 220,7 | - 5 443,4 | - 5 686,6 |
| - Доступность | - % | - 0,0% | - 0,0% | - 0,0% | - -4,8% | - -17,2% | - -20,3% | - -22,3% | - -27,9% | - -31,8% | - -35,0% | - -37,8% |

Таблица 26 – Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения (ч 2)

| - Наименование показателя | - Ед.изм. | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Тариф на услуги теплоснабжения (без НДС) | - руб./Гкал | - 3 531,7 | - 3 714,8 | - 3 899,6 | - 4 036,5 | - 4 158,4 | - 4 224,9 | - 4 244,6 | - 4 426,8 | - 4 511,7 | - 4 612,3 | - 4 744,5 |
| - Производственная программа | - руб./Гкал | - 3 051,0 | - 3 233,7 | - 3 418,7 | - 3 588,3 | - 3 752,4 | - 3 902,3 | - 4 044,5 | - 4 190,9 | - 4 340,9 | - 4 489,9 | - 4 643,1 |
| - Инвестиционная программа | - руб./Гкал | - 480,8 | - 481,1 | - 480,9 | - 448,2 | - 406,0 | - 322,6 | - 200,1 | - 235,9 | - 170,8 | - 122,4 | - 101,4 |
| - Тариф на услуги по горячему водоснабжению | - руб./м3 | - 218,7 | - 236,6 | - 254,8 | - 271,3 | - 287,3 | - 302,2 | - 316,5 | - 331,3 | - 346,4 | - 361,5 | - 377,1 |
| - Производственная программа | - руб./м3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Инвестиционная программа | - руб./м3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) | - руб./м3 | - 64,7 | - 67,8 | - 69,4 | - 69,1 | - 62,7 | - 59,2 | - 55,2 | - 51,9 | - 48,3 | - 40,9 | - 38,7 |
| - Производственная программа | - руб./м3 | - 28,8 | - 30,0 | - 31,2 | - 32,3 | - 33,4 | - 34,4 | - 35,2 | - 36,1 | - 37,0 | - 37,8 | - 38,7 |
| - Инвестиционная программа | - руб./м3 | - 35,9 | - 37,8 | - 38,2 | - 36,7 | - 29,3 | - 24,8 | - 20,0 | - 15,8 | - 11,4 | - 3,1 | - 0,0 |
| - Тариф на услуги водоотведения (без НДС) | - руб./м3 | - 65,4 | - 71,0 | - 76,7 | - 82,9 | - 87,9 | - 90,3 | - 91,6 | - 101,4 | - 100,5 | - 100,0 | - 107,2 |
| - Производственная программа | - руб./м3 | - 27,6 | - 28,7 | - 29,8 | - 30,8 | - 31,9 | - 32,7 | - 33,6 | - 34,4 | - 35,2 | - 36,1 | - 36,9 |
| - Инвестиционная программа | - руб./м3 | - 37,8 | - 42,3 | - 46,9 | - 52,1 | - 56,0 | - 57,5 | - 58,0 | - 67,0 | - 65,3 | - 63,9 | - 70,3 |
| - Тариф на услуги по электроснабжению | - руб/кВтч | - 5,5 | - 5,7 | - 6,0 | - 6,3 | - 6,6 | - 6,8 | - 6,9 | - 7,1 | - 7,2 | - 7,3 | - 7,5 |
| - Производственная программа | - руб/кВтч | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Инвестиционная программа | - руб/кВтч | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Тариф на услуги по газоснабжению | - руб./м3 | - 6,4 | - 6,6 | - 6,9 | - 7,2 | - 7,4 | - 7,6 | - 7,8 | - 8,1 | - 8,4 | - 8,6 | - 8,9 |
| - Производственная программа | - руб./м3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Инвестиционная программа | - руб./м3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС), в том числе: | - руб./мес. | - 9 734,0 | - 10 338,5 | - 10 928,9 | - 11 419,4 | - 11 772,9 | - 12 042,9 | - 12 219,4 | - 12 722,6 | - 12 950,5 | - 13 137,0 | - 13 567,7 |
| - Теплоснабжение | - руб./мес. | - 3 773,4 | - 3 969,0 | - 4 166,5 | - 4 312,7 | - 4 443,0 | - 4 514,0 | - 4 535,0 | - 4 729,7 | - 4 820,4 | - 4 927,9 | - 5 069,1 |
| - Горячее водоснабжение | - руб./мес. | - 2 394,5 | - 2 590,8 | - 2 789,8 | - 2 970,4 | - 3 145,8 | - 3 308,8 | - 3 465,3 | - 3 627,2 | - 3 792,9 | - 3 958,3 | - 4 129,4 |
| - Холодное водоснабжение | - руб./мес. | - 1 030,9 | - 1 080,1 | - 1 104,9 | - 1 100,1 | - 999,5 | - 942,3 | - 879,4 | - 826,1 | - 769,9 | - 652,2 | - 616,2 |
| - Водоотведение | - руб./мес. | - 1 041,7 | - 1 130,3 | - 1 221,8 | - 1 321,1 | - 1 400,3 | - 1 438,4 | - 1 458,6 | - 1 615,6 | - 1 601,1 | - 1 593,0 | - 1 707,4 |
| - Электроснабжение | - руб./мес. | - 1 244,7 | - 1 309,4 | - 1 376,7 | - 1 436,0 | - 1 496,2 | - 1 542,6 | - 1 575,0 | - 1 608,1 | - 1 640,3 | - 1 669,6 | - 1 699,4 |
| - Газоснабжение | - руб./мес. | - 248,8 | - 259,0 | - 269,2 | - 279,0 | - 288,1 | - 296,8 | - 306,1 | - 315,9 | - 325,9 | - 336,0 | - 346,1 |
| - Средний совокупный доход семьи | - руб./мес. | - 59 284,0 | - 61 768,4 | - 64 315,6 | - 67 111,4 | - 69 981,7 | - 72 928,4 | - 76 035,0 | - 79 177,1 | - 82 581,9 | - 86 098,3 | - 89 784,9 |
| - Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | - % | - 16,4% | - 16,7% | - 17,0% | - 17,0% | - 16,8% | - 16,5% | - 16,1% | - 16,1% | - 15,7% | - 15,3% | - 15,1% |
| - Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | - % | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% |
| - Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС) | - руб./мес. | - 5 928,4 | - 6 176,8 | - 6 431,6 | - 6 711,1 | - 6 998,2 | - 7 292,8 | - 7 603,5 | - 7 917,7 | - 8 258,2 | - 8 609,8 | - 8 978,5 |
| - Доступность | - % | - -39,1% | - -40,3% | - -41,2% | - -41,2% | - -40,6% | - -39,4% | - -37,8% | - -37,8% | - -36,2% | - -34,5% | - -33,8% |

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Сяськелевского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 18 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2. верификация данных;

3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.